PLAN D'IMPLANTATION — EGREENCITY'S

Répartition géographique des 10 stations — Guyane française

1. Principes directeurs de l'implantation

Le plan d'implantation repose sur quatre critères hiérarchisés :

Densité de population — prioriser les trois pôles urbains (Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni)

Axes routiers structurants — couvrir la RN1 (Cayenne–SLM) avec un relais AC à Iracoubo

Domaine public disponible — voirie communale ou places municipales (condition d'éligibilité ADVENIR)

Équité territoriale — assurer une couverture des communes périphériques

2. Carte de répartition (description textuelle)

GUYANE FRANÇAISE — 10 STATIONS EGREENCITY'S
    ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

    OCÉAN ATLANTIQUE
         │
    [S10-MAN] ──── Mana (AC — Mairie)
         │
    [S09-SLM] ──── Saint-Laurent-du-Maroni (AC — Mairie)     <- Pôle Ouest
         │
         │                  RN1
    [S07-IRA-A] ─── Iracoubo — Mairie (AC)    ┐
    [S08-IRA-B] ─── Iracoubo — Aire RN1 km 95 ┘ <- Relais AC RN1 (4 PDC)
         │
    [S06-KOU]  ──── Kourou — Centre (AC — Place Newton)      <- Pôle Centre
         │
    ┌────┴──────────────────────┐
    │    ÎLE DE CAYENNE         │
    │                           │
    │  [S01-CAY-CTR] ─ Cayenne — Centre (AC — Pl. Palmistes) │
    │  [S02-CAY-EST] ─ Cayenne — Est (AC — ZC Califourchon)  │
    │  [S03-MAT]     ─ Matoury (AC — Casino)                 │
    │  [S04-REM]     ─ Rémire-Montjoly (AC — Mairie)         │
    │  [S05-MAC]     ─ Macouria-Tonate (AC — Mairie)         │
    └───────────────────────────┘

    ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
    Toutes les stations : e-Premium AC 2×22 kW — 2 PDC / station
    Iracoubo : 2 stations × 2 PDC = 4 PDC total (relais RN1)

3. Détail des 10 stations

ZONE 1 — Île de Cayenne (5 stations AC — 10 PDC)

S01 — Cayenne Centre

| Commune | Cayenne (97300) |
| --- | --- |
| Site | Place des Palmistes — Centre historique |
| Type | AC — e-Premium AC 2×22 kW |
| PDC | 2 (PDC n° 1 et 2) |
| Puissance | 44 kW |
| Justification | Cœur de la capitale guyanaise. Flux piétons maximal. Proximité commerces, administrations, transports. Convention à signer avec Mairie de Cayenne. |

S02 — Cayenne Est

| Commune | Cayenne (97300) |
| --- | --- |
| Site | Zone commerciale Califourchon — Route de la Rocade |
| Type | AC — e-Premium AC 2×22 kW |
| PDC | 2 (PDC n° 3 et 4) |
| Puissance | 44 kW |
| Justification | Deuxième borne Cayenne nécessaire vu la taille de la commune (73 000 hab.). Zone commerciale à fort trafic hebdomadaire. Accès facile depuis la RN1. |

S03 — Matoury

| Commune | Matoury (97351) |
| --- | --- |
| Site | Parking Géant Casino Matoury |
| Type | AC — e-Premium AC 2×22 kW |
| PDC | 2 (PDC n° 5 et 6) |
| Puissance | 44 kW |
| Justification | Matoury : 30 000 hab., commune en forte croissance. Parking public à fort trafic (zone commerciale). Convention d'occupation avec Mairie de Matoury. |

S04 — Rémire-Montjoly

| Commune | Rémire-Montjoly (97354) |
| --- | --- |
| Site | Mairie de Rémire-Montjoly — Avenue du Général de Gaulle |
| Type | AC — e-Premium AC 2×22 kW |
| PDC | 2 (PDC n° 7 et 8) |
| Puissance | 44 kW |
| Justification | Commune résidentielle aisée (26 000 hab.) à fort potentiel de VE. Site municipal garantissant la continuité d'accès public 24/7. |

S05 — Macouria-Tonate

| Commune | Macouria (97355) |
| --- | --- |
| Site | Mairie de Macouria — Place centrale |
| Type | AC — e-Premium AC 2×22 kW |
| PDC | 2 (PDC n° 9 et 10) |
| Puissance | 44 kW |
| Justification | Siège social d'EGREENCITY'S. Site pilote bénéficiant d'un suivi opérationnel direct. Convention simplifiée. Commune en forte croissance démographique. |

ZONE 2 — Kourou (1 station AC — 2 PDC)

S06 — Kourou Centre

| Commune | Kourou (97310) |
| --- | --- |
| Site | Place Newton — Centre-ville |
| Type | AC — e-Premium AC 2×22 kW |
| PDC | 2 (PDC n° 11 et 12) |
| Puissance | 44 kW |
| Justification | Kourou est le 2e pôle économique de Guyane (26 000 hab., Centre Spatial Guyanais). Place publique centrale, fort passage touristique et professionnel. |

ZONE 3 — Relais RN1 Iracoubo [E] 4 PDC (2 stations AC)

Point stratégique : L'axe RN1 relie Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni
sur 250 km — seule route asphaltée traversant la Guyane d'est en ouest.
Iracoubo, au km 95 depuis Kourou, est le seul bourg avec
équipements publics entre Kourou et SLM (135 km à l'Ouest).

S07 — Iracoubo Station A (Mairie)

| Commune | Iracoubo (97350) |
| --- | --- |
| Site | Place de la Mairie d'Iracoubo |
| Type | AC — e-Premium AC 2×22 kW |
| PDC | 2 (PDC n° 13 et 14) |
| Puissance | 44 kW |
| Justification | Point d'appui institutionnel. Convention avec Mairie d'Iracoubo. Les voyageurs en VE sur RN1 font une pause repas/courses (~45–60 min) — temps suffisant pour une recharge significative à 22 kW. |

S08 — Iracoubo Station B (Aire RN1)

| Commune | Iracoubo (97350) |
| --- | --- |
| Site | Aire de repos RN1 — km 95 Iracoubo |
| Type | AC — e-Premium AC 2×22 kW |
| PDC | 2 (PDC n° 15 et 16) |
| Puissance | 44 kW |
| Justification | Second point de recharge à 200 m de la Station A, sur l'aire de repos existante de la RN1. Permet 4 véhicules simultanés — indispensable pour absorber le trafic de transit Cayenne<->SLM. Absence de DC volontaire : le temps de pause naturel (45 min) rend l'AC 22 kW pertinent sans surcoût d'infrastructure. |

Pourquoi 4 PDC à Iracoubo ? À 22 kW, un VE récupère ~22 kWh en 1 heure, soit ~120 km d'autonomie.
Un voyageur Cayenne->SLM arrive à Iracoubo avec ~40 % de batterie et repart
avec ~80 % après une pause de 45 min. Avec 2 bornes (4 PDC), aucune file
d'attente pour les trajets simultanés.

ZONE 4 — Saint-Laurent-du-Maroni et Mana (2 stations AC — 4 PDC)

S09 — Saint-Laurent-du-Maroni

| Commune | Saint-Laurent-du-Maroni (97320) |
| --- | --- |
| Site | Place de la Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni |
| Type | AC — e-Premium AC 2×22 kW |
| PDC | 2 (PDC n° 17 et 18) |
| Puissance | 44 kW |
| Justification | 3e pôle urbain de Guyane (48 000 hab.). Enjeu politique fort : désenclavement du Maroni. Site municipal central. Terminus de fait de l'axe RN1. |

S10 — Mana

| Commune | Mana (97318) |
| --- | --- |
| Site | Place de la Mairie — Mana |
| Type | AC — e-Premium AC 2×22 kW |
| PDC | 2 (PDC n° 19 et 20) |
| Puissance | 44 kW |
| Justification | Desserte des communes littorales Ouest (Mana, Awala-Yalimapo). Accès aux villages amérindiens de la côte. Site municipal. Première IRVE publique de la commune. |

4. Tableau récapitulatif

| Réf. | Commune | Zone | PDC n° | Puiss. kW | Prix HT (€) | Prime ADVENIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Cayenne | Île de Cayenne | 1–2 | 44 | 5 802 | 3 720 € |
| S02 | Cayenne | Île de Cayenne | 3–4 | 44 | 5 802 | 3 720 € |
| S03 | Matoury | Île de Cayenne | 5–6 | 44 | 5 802 | 3 720 € |
| S04 | Rémire-Montjoly | Île de Cayenne | 7–8 | 44 | 5 802 | 3 720 € |
| S05 | Macouria-Tonate | Île de Cayenne | 9–10 | 44 | 5 802 | 3 720 € |
| S06 | Kourou | Kourou | 11–12 | 44 | 5 802 | 3 720 € |
| S07 | Iracoubo | Relais RN1 | 13–14 | 44 | 5 802 | 3 720 € |
| S08 | Iracoubo | Relais RN1 | 15–16 | 44 | 5 802 | 3 720 € |
| S09 | Saint-Laurent | Maroni | 17–18 | 44 | 5 802 | 3 720 € |
| S10 | Mana | Maroni | 19–20 | 44 | 5 802 | 3 720 € |
| TOTAL | 8 communes | — | 20 PDC | 440 kW | 58 020 € | 37 200 € |

5. Couverture territoriale

Île de Cayenne (Cayenne + Matoury + Rémire + Macouria) : 60 000+ VE potentiels, 10 PDC

Kourou : 2e pôle économique + base spatiale, 2 PDC

Iracoubo — Relais RN1 : seul point de recharge sur 135 km Kourou<->SLM, 4 PDC

Saint-Laurent-du-Maroni : 3e pôle, 2 PDC

Mana : communes littorales Ouest, 2 PDC — première IRVE publique

Ce déploiement porte le maillage IRVE public guyanais de < 30 PDC (état 2024)
à > 50 PDC , soit une multiplication par 1,7 du réseau existant. Le choix 100 % AC (e-Premium 22 kW) simplifie la maintenance, réduit les coûts
d'infrastructure et permet un taux de couverture ADVENIR exceptionnel de 75,2 % du HT matériel.